| 附件： 系统集成工程参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称：江门市卫生健康局信访谈话室系统建设项目 |  |  |  |  |  |
| 单项名称：谈话室系统建设 |  |  |  |  |  |
| 序 | 名 称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 同步录音录像系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清谈话系统 | 1、采用嵌入式系统架构。 2、内置不小于 8英寸电容触控显示屏，主机屏幕显示分辨率不低于 1280×720。 3、支持双 DVD刻录光驱或蓝光 DVD光驱，光驱支持热插拔（无需拆机）。 4、支持 H.265/H.264视频编码。 5、支持 G.711A、G.722、ADPCM、AAC-LC48K音频编码。 6、支持不少于 4路 1080P网络摄像机接入。 7、支持不少于 2路千兆网接口。 8、具备不少于 2×LineIn、2×LineOut、2×C-Mic、1×D-Mic音频接口。 9、具备不少于 1×VGAIn、1×HDMIIn、1×VGAOut、1×HDMIOut，支持两路物理接口同时输出。 10、具备 6×SATA硬盘接口；具备 2×USB2.0，1×USB3.0接口。 11、支持 1080P、720P、D1图像分辨率。 12、支持接入 16路 1080P前端。 13、支持硬盘 RAID5；画面合成、单通道画面、证据源画面可在主机硬盘进行记录存储；硬盘录满自动覆盖，可根据需要配置刻录完成的后在硬盘中是否存留录像。 14、支持快捷键/主机触摸屏上直接回放光盘录像。 15、支持多路音频输入与视频组合混音后的同步刻录功能，支持回声抵消。 16、支持直接接入前端通道或与视频会议终端互通（H.323），支持双流（H.239），进行远程审讯、远程提讯等统一管理。 17、支持 GB/T28181、H.323、H.239、RTSP协议。 18、支持光盘刻录完毕自动校验，以保证光盘的内容完整性和准确性；支持 Hash校验，验证刻录稳定完整性。 19、直刻与补刻均为标准 MP4标准文件，且数据完全一致。 20、支持断电续刻；支持无硬盘实时刻录。 21、支持审讯过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录与同步录音录像文件实时管理，支持笔录重点标记功能。 22、支持双室双刻，循环刻录。 23、通过开关量信号触发启停刻录。 24、支持主机与前端设备的时间同步功能。 25、支持实现将温湿度屏的信息叠加在画面上。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高清半球摄像机 | 1、设备应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2、设备应采用 1/2.8英寸 200万高性能逐行扫描图像传感器。 3、最低照度至少满足 0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。 4、设备应采用高效的 H.265（MainProfile）视频编码算法，同时支持 H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)/MJPEG编码。 5、最大支持分辨率 1920×1080，帧率在 1-30fps可调。 6、支持 3码流并发输出；可达到主码流 1920×1080，帧率 30帧/秒，第一辅码流 704×576，帧率 30帧/秒，第二辅码流 1920×1080，帧率 30帧/秒。 7、设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度（灰度）等级≥11级，图像延时≤130ms。 8、设备音频编码格式应支持 G.711、G.722、G.726、AAC_LC、ADPCM音频编码标准，支持 AEC回声抵消、混音录像等功能。 9、设备支持 48kHz高保真音频采样，并可根据不同要求设置采样率。 10、设备支持双路音频采集，并可选择监听其中一路或者两路。 11、支持超宽动态功能（动态范围 110dB以上）。 12、支持 2D/3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾等图像增强功能。 13、设备应支持走廊模式，9:16图像风格可增加垂直视场角。 14、支持 TF卡本地存储（最大支持 128G），支持热插拔。具备断链转存（ANR）功能，断网时录像保存在本地 TF中，网络恢复后自动上传。 15、设备应内置红外补光，红外照射距离 60米。具备SmartIR功能，能根据所拍摄目标的距离自动调节红外灯，使物体不过曝。 16、设备具备物联拓展功能，支持字符叠加器、温湿度仪、电梯楼层显示、数字拾音器对接。 章） 17、设备应具备人脸抓拍功能，可对进入设置区域的行人进行人脸检测并抓拍。 18、设备应具备：音频异常、场景变更、虚焦侦测、视频遮挡等音视频质量异常检测功能。 19、设备应支持智能异常侦测，当侦测到磁盘满、磁盘错误、网线断开后摄像机能联动报警上传。 20、设备应具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡（最大支持 128G）、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口。丰富的接口，满足多种方式的应用。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 高清半球摄像机 | 1、设备应采用 1/1.8英寸 200万像素高性能传感器，设备图像分辨率尺寸满足 1920×1080，帧率满足30fps。 2、设备最低照度支持 0.001lx(F=1.2，AGC ON，彩色模式），支持 0.0001lx(F=1.2，AGC ON，黑白模式）。 3、设备应该支持 12倍光学变倍。 4、设备应支持水平范围 0°~360°连续旋转，水平键控速度不小于 220°/秒；支持 0°~90°垂直旋转范围；云台定位精准度偏差不大于±0.1° 5、当环境照度低于一定值时，通过补光照射，可基本分辨距离 80米处所摄目标的轮廓及状态 6、设备支持 512个预置位，设置、调用、删除预置位功能正常；支持 8条巡航路径，每条最大支持 32个预置位；支持守望功能、支持定时任务功能、支持 3D缩放功能 7、设备支持 H.265、H.264编码格式；可将 H.264格式设置 Baseline/Main/High Profile 8、支持三码流并发输出：可达到主码流 1920×1080，帧率 30帧/秒；第一辅码流 704×576，帧率 30帧/秒；第二辅码流 1080×720，帧率 30帧/秒 9、设备宽动态范围不小于 120dB，设备具有强光抑制功能，透雾，可以开启或关闭 10、设备具有日志功能，能记录摄像机启动、自检、异常、故障、回复、关闭等状态信息及发生时间；能记录操作人员进入、退出的时间和主要操作情况；能主动上传日志信息 11设备支持感兴趣区域(ROI)设置功能，支持一个区域的 ROI编码，区域大小可设置，支持开启和关闭该功能，默认关闭，编码等级高、中、低可选；支持区域遮盖功能，支持在画面上设置 4个矩形区域，遮蔽区域可以设置不同颜色；支持开启和关闭该功能，默认关闭 12、设备支持抗丢包 10%的处理能力，设备应支持警戒线穿越、区域入侵、区域离开、人员聚集、音频异常侦测、移动侦测等智能分析功能，设备宜扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP等网络协议 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电源适配器 | 1、电压：DC12V 2、电流：10A | 个 | 1 |  |
| 5 | 高灵敏度拾音器 | 1、全向电容咪头。 2、适用于10～50平方米拾音范围。 3、频率响应：20Hz～20kHz。 4、阻抗：600欧姆非平衡。 5、灵敏度：-35dB。 6、信噪比：75dB。 | 个 | 2 |  |
| 6 | 数字音频处理器 | 1、采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片，稳定可靠。 2、支持不少于 1路数字 MIC输入、2路幻象 MIC输入、 3路 Line输入、2路 Audio输入，3路 Line输出、1路 Audio输出接口。支持音频混音功能，实现多路音频输入后合成输出，保证审讯多路声音输入混音的效果。 3、支持 AEC回声抵消功能，在语音对讲时有效抵消回声影响。 4、支持对环境噪声的降噪处理，保证声音质量，达到降低噪声的效果。 5、支持对每路输入音频信号进行 10段均衡调节，并有设有自定义模式、最佳男声模式、最佳女声模式 6、具备不少于 2路的 48V幻象供电接口，能够提供数字全向数字麦克风接入。 7、支持 AAC高品质音频编码，采样率达 48KHz，真实还原现场环境响度、音色和音调。 8、提供不少于 1个 10/100M自适应以太网接口。 9、支持 12V电源安全电压的工作模式。 10、支持内置 WEBServer，通过网页浏览器可进行管理和配置。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 温湿度时间显示屏 | 1、 公检法专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理。 2、 采用超高精度时钟解决方案，时钟精度可达 2PPM， 每年时间误差不大于 1 分钟，一年内无需校准时钟。 3、 具有线性的湿度检测输出功能，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的用户。 4、 通过 RS485 接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步。 5、 通过按键，进行时间、温湿度校准。 6、 提供 RS232/485 接口协议。 | 个 | 1 |  |
| 8 | 交换机 | 1、端口：8个 10/100/1000M 以太网口，1个 10/100/1000M 级联网口 | 台 | 1 |  |
| 9 | 控制管理终端 | 1、2U工控主机架构 2、配置：Intel i5 7400，8G DDR4，128G SSD，GTX960 2G，DVD-RAW*2，500W Power， 3、内置谈话平管理终端软件 | 台 | 1 |  |
| 二 | 装饰装修部份 |  |  |  |  |
| 1 | 墙身刷乳胶漆 | 1、成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮2遍 2、抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆2遍 | 平方米 | 90 |  |
| 2 | 轻钢龙骨间墙 | 1、轻钢龙骨 断面22.5cm2 轻钢龙骨平均中距(mm以内) 300 2、胶合板基层 9mm 3、PVC实心纤维板 | 平方米 | 22 |  |
| 3 | 原不锈钢防盗网拆除重装 | 1、门窗拆除(整樘) 金属 2、加固、移位重新安装（详见图纸） | 平方米 | 6 |  |
| 4 | 新建铝合金窗 | 1、88系列铝合金固定窗（详见图纸） （磨沙白玻璃，中空玻璃14mm厚） | 平方米 | 6 |  |
| 5 | 内嵌天花内窗帘盒 | 1、9mm中层夹板(详见图纸) | 米 | 3.9 |  |
| 6 | 新增木质门 | 1、带门套成品装饰平开复合木门 单开 2、（详见图纸） 3、成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m(复合) | 平方米 | 3.5 |  |
| 7 | 铝扣板天花 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、铝板(卡扣型)面层 | 平方米 | 30 |  |
| 8 | 谈话桌椅 | 1、一桌三椅 2、饰面层 海棉软包 皮革面 | 套 | 1 |  |
| 9 | 沙发套装 | 1、三位长型皮革面沙发1张 2、一位长型皮革面沙发1张 3、600*600*400mm方几1张 4、1200*600*400mm长型茶几1张 | 套 | 1 |  |
| 10 | 储物柜 | 现场定制，木质材料，尺寸：1200*300*800mm | 个 | 1 |  |
| 11 | 消防物资箱 | 1、2KG装灭火器2罐 2、消防面具2具 | 套 | 1 |  |
| 12 | 标语画框 | 墙挂式党旗1幅 墙挂式入党誓词1幅 | 套 | 1 |  |
| 三 | 电气安装部份 |  |  |  |  |
| 1 | 控制电箱 | 1、更换原有控制电箱 2、施耐德开关电器 3、控制电器数量（详见图纸） | 套 | 1 |  |
| 2 | 排气扇 | 1、规格：320*320吸顶静音，210m3/h 2、安装：天花 3、完成此项清单的一切相关工作 | 台 | 2 |  |
| 3 | 吸顶风嘴 | 1、材质：铝合金 2、规格：Ф110 3、其他：完成此清单的一切相关费用 | 个 | 2 |  |
| 4 | 室外风嘴 | 1、材质：镀锌钢板 2、规格：Ф110 3、其他：完成此清单的一切相关费用 | 个 | 4 |  |
| 5 | 软风管 | 1、材质：双层铝箔 2、规格：110mm 3、风管法兰、支架刷钱除锈 4、其他：完成此清单的一切相关费用 | 米 | 30 |  |
| 6 | LED灯盘 | 1、规格：600*600，40W 2、安装：嵌入 3、完成此项清单的一切相关工作 | 盏 | 6 |  |
| 7 | 插座面板(10A) | 1、规格：10A(二、三插) 2、安装：暗装 3、完成此项清单的一切相关工作 | 个 | 14 |  |
| 8 | 插座面板(16A) | 1、规格：16A(三插) 2、安装：暗装 3、完成此项清单的一切相关工作 | 个 | 2 |  |
| 9 | 应急照明灯 | 1、规格：5W 2、安装：壁装 3、完成此项清单的一切相关工作 | 盏 | 3 |  |
| 10 | 线缆 | 1、材质：铜芯电线 2、规格：ZR-BVV-1.5 3、敷设：管、槽 4、完成此项清单的一切相关工作 | 米 | 160 |  |
| 11 | 线缆 | 1、材质：铜芯电线 2、规格：ZR-BVV-2.5 3、敷设：管、槽 4、完成此项清单的一切相关工作 | 米 | 50 |  |
| 12 | 开关面板 | 1、规格：10A 2、安装：暗装 3、完成此项清单的一切相关工作 | 个 | 2 |  |
| 13 | 窗帘电机 | 1、功率：100W 2、电动帘导轨2米（详见图纸） | 套 | 1 |  |
| 四 | 智能化部份 |  |  |  |  |
| 1 | 红外一体 网络摄像机 | 1. 400万星光级1/1.8” CMOS，支持最高分辨率2560 × 1440@25fps在该分辨率下可输出实时图像。 2. 支持标准POE协议供电 3. 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 4. 采用EXIR点阵式红外灯技术, 5、支持Smart265编码, 6. 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI, GB28181接入 7.设备类型:吸顶半球红外高清摄像机 | 台 | 3 |  |
| 2 | 红外吸顶 网络摄像机 | 1. 400万星光级1/1.8” CMOS，支持最高分辨率2560 × 1440@25fps在该分辨率下可输出实时图像。 2. 支持标准POE协议供电 3. 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 4. 采用EXIR点阵式红外灯技术, 5、支持Smart265编码, 6. 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI, GB28181接入 7.设备类型:室外红外一体高清摄像机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源适配器 | 1、电压：DC12V 2、电流：10A | 个 | 1 |  |
| 4 | 嵌入式硬盘录像机 | 1、8路H.264、H.265混合接入 2、黑、白名单库比对报警 3、16个人脸名单库，总库容4000张 4、每台配1个4TB监控级硬盘 5、2个千兆网口 6、Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/人员流量、密度报警/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |
| 5 | 交换机 | 1、端口：8个 10/100/1000M 以太网口，1个 10/100/1000M 级联网口 | 台 | 1 |  |
| 6 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1.护套材质：PVC 2.成品外径：5.3±0.3 3.导体材质：99.99%无氧铜 4.导体直径：24AWG 5.导体绝缘外径：0.88±0.02mm 6.芯数：4*2 | 米 | 40 |  |
| 7 | 六类屏蔽双绞线 | 1、 护套材质：PVC 2、 成品外径：6.0±0.3mm 3、 导体：99.99%无氧铜 4、 导体直径：23AWG 5、 导体绝缘外径：1.06±0.05mm 6、 芯数：4*2 | 米 | 80 |  |
| 8 | 六类屏蔽模块 | 1、 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2、 屏蔽层：锌合金铸件 3、 IDC端子材质：磷青铜镀镍 4、 金针材质：磷青铜镀金50μm 5、 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 6、 IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 7、 RJ45端口类型：8P8C 8、 接线方式：180度110卡接式,使用110工具端接 | 个 | 4 |  |
| 9 | 双口面板 | 1、PVC面板，86*86mm 2、模块卡接双口 | 个 | 2 |  |
| 10 | 线缆 | 1、 产品规格：RVV2*1.0 多芯软导体线 2、 额定电压：300V/500V。 3、 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。 4、 绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。 5、 护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC） 6、 测试电压：2000V，5min。 7、 绝缘电阻：>200M欧姆×KM。 | 米 | 30 |  |
| 11 | 线缆 | 1、 产品规格：RVV2*0.75 多芯软导体线 2、 额定电压：300V/500V。 3、 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。 4、 绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。 5、 护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC） 6、 测试电压：2000V，5min。 7、 绝缘电阻：>200M欧姆×KM。 | 米 | 30 |  |
| 12 | PDU | 1、三插位8个 2、带防雷模块，防浪涌模块 | 个 | 1 |  |
| 13 | 操作台 | 定制，详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 14 | 其它零散材料及配件 | 螺丝、胶布、接头等，国产、国标 | 项 | 1 |  |