附件2

# 工地现场监管子系统设备安装要求

一、噪声扬尘监测设备技术规格要求

噪声扬尘监测设备监测设备应包括风速传感器、风向传感器、温度传感器、湿度传感器、扬尘（PM2.5）传感器、扬尘（PM10）传感器、噪声传感器。具体相关技术指标见下表。

1.扬尘监测主机总体技术指标

| 指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 检测范围 | 检测PM10、PM2.5、TSP颗粒物浓度，测量值统一换算为µg/m3 |
| 量程 | O.001~10mg/m3 |
| 分辨率 | ≤1ug/m3 |
| 重现性 | ≤±10% |
| 测量误差 | ±20% |
| 除湿功能 | 设备需要具备自动加温除湿功能 |
| 校准功能 | 设备能够自动进行校正 |
| 浓度报警 | 可在全量程中灵活设置 |
| 防护等级 | IP53 |
| 数据类型 | 分钟均值、小时均值 |
| 通信协议 | HTTP，RS485，MODBUS,数字/RS232串口等 |
| 数据协议 | HJ212-2017，Jason, |
| 运行环境 | -20~55℃，10~95%RH，不凝结。 |
| 其他要求 | CCEP认证、CPA认证、在线监测仪器经计量院检验校准且符合误差精度范围的报告(报告应在有效期内)。 |

2.噪声在线监测仪技术指标

| 指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 30～130dBA(可扩展至20～140dBA) |
| 动态范围 | ≥110dB，无需量程切换 |
| AD采样频率 | 48kHz |
| 本机噪声 | 小于22dB(A)；23dB(C)；24dB(Z) |
| 频率计权 | A（默认）、C、Z |
| 时间计权 | F（默认）、S" |

3.气象五参数技术指标

| 参数 | 测量范围 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 大气温度 | -40～85℃ | ±0.5℃ |
| 大气湿度 | 0～100%RH | ±2%RH |
| 风速 | 0～32.4m/s | ±3% |
| 风向 | 0～360° | ±3° |
| 气压 | 30～110KPa |  |

- 视频监控设备技术规格要求

- 视频监控系统参数要求

| 设备技术要求 | 摄像机 | 1、不小于200万像素，分辨率不小于1920×1080。 2、球型摄像机不小于23倍光学变倍、16倍数字变倍，支持360度水平旋转和-15°-+90°自动翻转180°后连续监视。 3、支持国标GB/T28181-2016、ONVIF的摄像机，支持H264、H265、SVAC视频编码标准。 4、其他具体性能参数参考《建筑工程施工现场视频监控技术规范》(JGJT292-2012)。 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬盘 录像机 | 1、支持国标GB/T28181-2016、ONVIF的摄像机，支持H264、H265、SVAC视频编码标准。 |
| 数据存储与 传输要求 |  | 1、本地所有视频存储时长不少于30天。 2、视频监控设备能输出兼容HTML5标准的RTSP视频流，存储直接用浏览器和移动端播放。输出的视频流应采用H264编码，能够支持最大1080P分辨率的视频流稳定传输，并支持多路视频输出。 3、视频监控设备和信息传输处理符合《安全防范视频监控联网系信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016)的标准相关要求。符合《建筑工程施工现场视频监控技术规范》（JGJT292-2012)的相关要求。 4、需满足每路监控视频上行宽带≥2M。 |
| 其他 |  | 1、施工总包单位应安排专人定期对视频监控设备运行情况进行检查、维护；项目应提供视频监控设备正常工作所需条件，避免坏、遮挡。 2、鼓励项目使用视频电子围栏技术，在人员进入禁入区域时预警并抓拍。 3、鼓励项目采用视频图像识别技术，识别并抓取作业人员未戴安全帽、未系安全带等常见违章行为的图像。 |

## 三、车辆识别设备技术规格要求

车牌识别系统参数要求

| 识别 算法 | 抓拍率 | ≥99.9% |
| --- | --- | --- |
|  | 识别率 | ≥99.9%（典型车牌） |
|  | 适应车速 | 0-30公里/小时 |
|  | 车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 |
|  | 车牌识别特征 | 号码、颜色、类型、宽度 |
|  | 车标识别 | 支持主流车标识别 |
|  | 车牌白名单 | 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 |
|  | 智能校准 | 支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色 |
| 视音频 | 视频分辨率 | 不小于1920*1080 |
| 通讯 接口 | 通讯协议 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP |
|  | FTP上传图片 | 支持，通过FTP上传抓拍图片至服务器 |
|  | VPN虚拟专网 | 支持通过OpenVPN组建虚拟专网 |
|  | HTTP推送 | 支持，支持上传识别结果、离线重传 |
|  | UPNP端口映射 | 支持，自动映射HTTP/RSTP通讯端口 |
|  | SD卡存储功能 | 支持，内置 |

四、塔式起重机安全监测设备技术规格要求

工地现场塔式起重机安全监测系统应包括吊重传感器、回转传感器、高度和幅度传感器、塔机司机人脸识别设备。

塔式起重机安全监控系统要求

| 设备技术要求 | 1、应具有操作人员人脸识别功能。存储人员≥300人，识别距离30cm-60cm。 2、应具有对塔式起重机的起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程信息、人员开机信息等进行实时监视和数据存储功能。其中主要技术参数要求： 角度传感器：量程：0～359.9°，分辨率：≤0.1° 幅度传感器：量程：0～100m，分辨率：≤0.01m 高度传感器：量程：0～655.35m，分辨率：≤0.01m 重量传感器：量程：0～25t，分辨率：≤0.01t 3、安全监控设备应能以图形、图表或文字的方式，显示塔式起重机当前主要工作参数及与塔式起重机额定能力比对信息，工作参数至少应包括：提升重量、提升力矩、提升高度和小车幅度；显示塔式起重机当前主要工作参数及与塔式起重机额定能力比对信息，工作参数至少应包括：起重量、起重力矩、起升高度、幅度、运行行程、倍率。 4、当单项工作参数超标时，设备能进行声光报警和平台预警。 |
| --- | --- |
| 数据存储与传输要求 | 1、本地至少存储塔式起重机最近1个月内的工作信息及对应的起止工作时刻信息，运行状态关键数据接入需满足塔式起重机安全监控子系统数据通讯协议，能够正确采集通讯协议中需上报的内容。 2、设备运行关键数据应直接与平台对接，禁止第三方平台转发数据。保证设备数据传输的安全性、稳定性。 |
| 其他 | 1、在既有塔机升级加装安全监控设备时，严禁损害塔机受力结构，不得改变原有安全装置及电气控制系统的功能和性能。 2、塔式起重机监测系统安装、调试、检验、运行及维护应符合《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》（JGJ332—2014） |

五、施工升降机安全监测设备技术规格要求

工地现场施工升降机安全监测设备应包括高度传感器、载重传感器状态、预警功能。施工升降机司机身份人脸识别认证成功后方可操作升降机。

施工升降机安全监控系统

| 设备技术要求 | 1、应具有操作人员人脸识别功能。 2、应具有对施工升降机的载重、内外笼门监测、高度/速度等运行行程信息进行实时监视和数据保存上传的功能。 其中主要技术参数要求 人脸识别：存储人员≥300人，识别距离15cm-60cm 高度/速度传感器：量程0m-999.9m，分辨率0.1m 重量传感器：量程0t-9.99t，分辨率≤0.01t 3、当任何一项工作参数超标时，设备能进行报警。 |
| --- | --- |
| 数据存储与传输要求 | 1、本地至少存储施工升降机最近1个月内的工作信息，及对应的起止工作时刻信息，运行状态关键数据接入需满足升降机安全监控子系统数据通讯协议，能够正确采集通讯协议中需上报的内容。 2、设备运行关键数据应直接与平台对接，禁止第三方平台转发数据。保证设备数据传输的安全性、稳定性。 |
| 其他 | 1、在既有施工升降机升级加装安全监控设备时，严禁损害施工升降机受力结构，不得改变原有安全装置及电气控制系统的功能和性能。 2、施工升降机宜符合《施工升降机安全监控系统》（GB/T37537-2019）的要求。 |