项目榜单

| 榜单名称 | 高端电镀铜药水开发以及产业化研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域孔金属化方向 |  |  |
| 启动 时间 | 2023.8.8 | 计划 完成时间 | 2026.8.7 |
| 榜单具体内容 | 工作方案： →成立团队（1.前处理工作：实现低应力化学镀铜；2.实现图形电镀、填盲孔和通孔电镀）； →药水开发（1.调整低应力沉铜药水配方；2.电镀光剂设计、合成与复配）； →电镀测试（1.给出化学沉铜背光等级分析；2.电镀面铜厚度、通孔TP值、盲孔Dimple值、电镀效率等数据。形成电镀光剂与产品的构效关系，确定最优配方）； - →老化测试（1.测试化学沉铜、电镀铜药水使用寿命；2.锡炉测试判断铜层结合力）；→中试（1.调整设备参数、药水浓度，必要情况需要对设备进行改进；2.摸索、找到高性价比的合成用原料配方；3.合成工艺条件优化，摸索、找到最佳的合成工艺（简单、安全、环保）； →放大（1.采购工业原料，用工业原料进行合成反应；2.解决放大反应的能量效应和物料效应，确保性能与实验室小试确认的性能一致；3.配合业务部门进行销售）。 技术性能指标： 指标要求; 低应力沉铜; 电镀铜. 基本指标; 1.中Tg普通板材； 2.除胶速率在0.1-0.15mg/cm2； 3.微蚀速率的控制范围在0.5-1.5μm； 4.4分钟内达0.4μm的沉铜速率； 5.背光9级以上； 6.应力要求＜100Mpa；; 1.30ASF电流，厚径比6:1的通孔，TP值达到90%以上；厚径比8:1的通孔，TP值达到80%以上； 2.dimple值＜10μm，面铜厚度＜10μm； 3.圆弧率＜25%； 4.延伸率>18%； 5.抗拉强度>250MPa；. 应用指标; - 1.沉铜稳定性不低于7天； - 2.药水换槽周期不小于1个月; 1.铜面外观光亮平整，没有铜瘤异常； 2.288℃、10s、6次以上，铜层与板热冲击不分离； 3.阳极泥清洗不小于半年；. 产业化指标： - 药水成本低于0.2元人民币/m2； - 达到年产5000万m2。 关键核心技术、产业化关键环节的路径导向： 拟解决的关键核心技术问题：开发高端镀铜添加剂及其电镀液解决封装载板孔金属制程中现有药水均匀性不好、面铜过厚、深镀能力差问题，提升国内图形电镀、超薄填孔、高纵横比通孔电镀相关产品的市场竞争力，大幅促进我国封装载板、芯片制备等高端电子器件产业的高质量发展。 拟解决产业化的关键环节：摸索、找到高性价比的合成用原料配方，形成电镀光剂与产品的构效关系。确定最优配方后对合成工艺条件优化，摸索、找到最佳的合成工艺（简单、安全、环保），从而解决放大反应的能量效应和物料效应，确保功能性测试与实验室小试结果一致。 |
| 榜单效益目标 | 铜互连电镀是封装载板、芯片制备等高端电子器件制造的核心技术之一，项目成功实施后的产品可应用于日常生活中的数码产品、家用电器、工业生产的数控机床、人工智能装置以及汽车领域，推动产品向着更高密度、更高精度、微细化方向发展。打破国外市场垄断以及核心技术封锁，实现原材料、核心中间体、配方、生产工艺全链条的国产化。创造约1000万人民币的高附加值产品，支撑电子电路领域中封装载板的发展，为实现我国高质量发展贡献力量。 |  |  |