项目榜单

| 榜单名称 | 车规级光纤MEMS混合惯导定位系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 汽车制造及零部件领域智能网联 |  |  |
| 启动时间 | 2023年1月1日 | 计划完成时间 | 2025年12月31日 |
| 榜单具体内容 | 现有车规MEMS惯导的最致命的问题，在面对隧道、城市峡谷、高架、地下车库等复杂路况，当RTK卫星信号失锁或被干扰，会导致严重的轨迹偏移，自动驾驶出现失误。本榜单开发的光纤与MEMS混合惯导可有效抑制惯性导航系统的误差发散，提高导航系统精度。 一、MEMS陀螺特点： - 1.微型化、功耗低、体积小、重量轻、成本低。 - 2.精度偏低，目前市面上大都在10°/h（标准差）。 - 3.不适合大机动（大动态范围差）。 - 4.抗振动差。 二、光纤陀螺特点： - 1.精度高，精度≤0.1°/h（标准差）。 - 2.不容易受振动影响，温度稳定性好，工作稳定可靠。 三、本榜单项目光纤陀螺与MEMS陀螺混合惯导核心优势： - 1.采用光纤陀螺与MEMS陀螺混合，互为冗余设计，提供厘米级定位。 - 2.惯导系统航向角漂移大，MEMS精度低，航向角误差发散快，采用光纤陀螺可较长时间使航向角保持一定精度，航向角误差发散较慢。 - 3.而水平姿态角的长时间保持精度主要受加速度计精度影响，用MEMS是可行的。 - 4.用低廉的MEMS陀螺与光纤陀螺进行组合来替代高精度光学惯导，造价低，体积小，具有较高的性价比，发展前景广泛。 陀螺仪根据原理的不同精度和特征也不同，需要选择适合用途的传感器。天陆海光纤混合惯导系统通过组合MEMS陀螺仪和光纤陀螺仪（FOG），填补了国内车规级光纤混合惯导系统成本和精度的空白区域。 具体指标如下： 技术参数; 参数; X; Y; Z. 类型; MEMS; MEMS; FOG. 陀螺仪; 量程; ±300°/s; ±300°/s; ±400°/s. 零偏稳定性; ≤10°/h; ≤10°/h; ≤0.1°/h. 随机游走; ≤0.25°/√h; ≤0.25°/√h; ≤0.01°/√h. 加速度计; 量程; ±6g; ±6g; ±6g. 零偏稳定性; ≤200ug; ≤200ug; ≤200ug. 随机游走; ≤50mm/s/√h; ≤50mm/s/√h; ≤50mm/s/√h. |
| 榜单效益目标 | 陀螺仪根据原理的不同精度和特征也不同，需要选择适合用途的传感器。光纤混合惯导系统通过组合MEMS陀螺仪和光纤陀螺仪（FOG），填补了国内车规级光纤混合惯导系统成本和精度的空白区域，属于技术上的重大创新。 高精度惯导系统是L3以上自动驾驶必备核心传感器，根据中信研究院的数据，2025 年中国 L3 及以上自动驾驶渗透率为 26%来计算，预计2025年中国车载惯性导航市场可达 134亿元。若假设 L3及以上自动驾驶渗透率达到 100%后，则中国车载惯性导航的市场空间有望达到 570 亿元。 本项目产业化后预计年均销售收入可达数千万元，若项目顺利实施后，项目市场需求持续爆发性增长，项目产品将进入大规模销售阶段，预计可为本行业创造数十亿乃至上百亿销售，具有良好的经济效益。 此外，惯性导航技术是军事领域重要的核心通用技术之一，惯性导航的发展水平直接影响了一个国家武器装备的先进性，本项目开发产品还可以广泛应用于军用飞机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域，未来有着巨大的市场发展潜力。 |  |  |