项目榜单

| 榜单名称 | 紫外截止型高耐候热塑性光学透明胶膜(TOCF)的开发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域/高端光学显示组件封装方向 |  |  |
| 启动时间 | 2023年9月 | 计划完成时间 | 2026年2月 |
| 榜单具体 内容 | 本榜单旨在产业化开发触控显示屏用新一代紫外截止型高耐候TOCF光学胶膜，需具备优异的贴合性能和高紫外截止耐候性能，以满足高速增长的智能车载显示、智慧城市、户外人机交互等应用场景。 需解决的关键技术问题： 1）紫外吸收和引发本征矛盾：设计阶段需考虑光引发体系的实际作用波段，调配不同功能助剂之间的协同作用，使得TOCF既可在紫外光下辐射引发固化，同时兼具固化后的高紫外截止功能性。根据“材料基因组学”，运用“逆向功能分析”，设计适合的固化曲线及效率，适配不同类型和波长频段的紫外光源，解决紫外截止与紫外固化的核心矛盾问题。 2）引发效率控制：TOCF的紫外光引发固化可以提高胶膜对基材的粘结强度及自身内聚强度，但引发剂的残留通常会引起材料黄变等问题，故引发体系效率控制对于材料的耐老化性能至关重要，以增强光固化的高效性和可控性。 3）耐候性调控：TOCF胶膜的老化将导致其光学和力学性能的下降，直接影响显示屏的寿命。需通过对多组分体系的复配、耐老化体系加工方式、混料工艺等研究，并结合湿热老化、UV 老化等设备综合评估胶膜的耐候性，获得TOCF胶膜耐候性调控关键技术。 4）产业化技术：需考虑到工业放大工艺参数对连续化生产的影响，及产品在客户端应用过程中功能性损伤问题。因此，揭榜方应依据发榜单位现有配套设备和工艺路线，完成连续化生产技术升级改造。 发榜单位研发的第一代TOCF技术路线、工艺流程及配套设施设备如下： 1）技术工艺流程 需结合现有TOCF工艺流程进行产品设计和产业化工艺放大： ·恒温恒湿条件下，将组分配比（基体树脂、光固化单体、功能助剂等）于混料釜中搅拌混料； ·于反应挤出机中熔融挤出； ·流延成膜、在线检测、收卷、取样检测、密封、包装。 2）目前已具备的生产、研发和测试所需设施设备： ·百级/千级净化车间； ·中试流延机、大型流延机； ·物性测试（力学、光学、流变设备等）； ·应用性测试设备（真空贴合、脱泡、UV固化等）。 基于前期产业研究基础及市场调研，结合户外智能交互和汽车触控显示等应用场景的实际需求，新一代紫外截止型高耐候TOCF产品需满足主要性能指标如下： - 固化收缩率≤0.5%, 固化条件：高压汞灯（5000-7500mJ/m3）或UV-LED（10000-13000mJ/m3）； - 透光率（380-780nm波长）≥91%，ASTM D1003； - 紫外截止率（200-400nm波长）≥99%； - 对玻璃180D剥离强度（固化后）≥85N/25mm，ASTM D3330； - 胶膜表面硬度(Shore D)≤65； - 25℃时胶膜体积电阻率≥1013Ω.cm，ASTM D257； - 贴合后样品耐湿热老化(65℃,95%RH，240h)性能：雾度≤1，透光率≥90% ，ASTM D1003； - 贴合后样品耐冷热冲击(-40℃(30min) to 80℃(30min)，200次循环)性能：雾度≤1，透光率≥90%，ASTM D1003； |  |  |
| 榜单效益目标 | （1）本榜单的发布致力于解决户外光学显示组件封装材料的国产化替代难题，打破当前国外巨头在光学显示封装领域的技术垄断，防止光学显示组件核心封装材料被国外先进技术“卡脖子”，加速提升我国光学显示产业链的强链补链能力，带动新材料产业的安全、绿色、健康发展。显示产业在推动我国科技进步和经济发展中作用显著，为国家科技创新做出突出贡献。然而，我国现有显示产业更倾向于系统集成，缺乏关键核心技术自主开发，70%上游关键材料无法自足。因此，加强光学显示高端封装材料的自给自足是打破国外技术垄断、驱动我国显示产业链由面板生产大国走向制造强国的有效途径。 （2）本项目致力于实现产品产值超8000万，利税达1200万；为促进高端显示封装材料技术升级、提高全省高端显示封装材料产业在全球价值链中的突出地位、打造我省高端显示产业集群提供有力支撑。 |  |  |