项目二：广州市岭南新苑项目

（绿色建筑项目）

一、项目情况

项目建设单位：广州市越汇房地产开发有限公司

项目设计单位：广州城建开发设计院有限公司

施工单位：广州市第三建筑工程有限公司、广州市第四建筑工程有限公司

本项目位于广州市荔湾区西湾路以西，南北均为规划中的城市公园，西面毗邻增埗河，东面紧邻规划的中小学。项目工程总投资11亿，总建筑面积22万多平方米，绿地率55.9%，含11栋32层的高层住宅及2栋低层配套公建（幼儿园及会所），可容纳1800多户居民居住。该项目采用了因地制宜的规划设计，有效降低了小区的热岛效应，降低了小区住户的空调电能消耗。广州岭南新苑项目C1-C11栋获得国家二星级绿色建筑设计标识、广东省二星A级绿色建筑运行标识，并获得国家绿色建筑创新奖三等奖。

二、主要技术介绍

（一）因地制宜的规划设计

结合岭南地域气候环境，融入传统的岭南建筑空间设计手法、岭南文化元素、岭南园林，营造舒适、健康的室外环境。基地现状地形起伏较大，整个基地地形呈东高西低态势。整个基地地形呈东高西低态势。建筑布局顺应地形，总体规划吸取岭南民居传统布局特点，采用大围合式、整体呈“C”形布局，形成半围合的大庭院。而楼座围合成东开口，东南风穿堂环绕，形成舒适的小气候环境。

（二）具有特色的岭南园林

小区中央配建了超过3万平米的岭南园林，萃取岭南四大名园精粹，园林以水体贯穿，营造“商”、“茶”、“丝”、“变”四大主题庭院、十二大景观组团，内种植数百种岭南本地特色花木，绿影婆娑、芳香阵阵，与亭台水榭、假山叠石等特色元素相互交融，相互映衬，步移景异，完美展现千载岭南庭院和岭南水乡的文化神韵。

（三）岭南特色的被动式节能技术

住宅首层架空为自然通风层和居民活动空间，达到节能目的。地下室设置开口天井组织自然通风与采光，并设置导管筒，将室外的光引到地下室，配合地下室的智能照明系统，有效减少白天地下室的照明用电负荷，既能满足业主的使用要求，又达到节能的目的。采用下沉式广场设计，有效解决地下室通风问题。

（四）非传统水源利用

将生活废水（不含大便器冲洗排水）和人工湿地（积为540m2）收集雨水作为中水水源，全部收集，经过处理后，用于住宅区的绿化浇灌、道路和住宅区地下车库冲洗用水。节约了市政用水，减轻了市政雨水管网压力，起到了防洪排涝的作用。

（五）倒虹管设计

采用倒虹管排除下沉广场的雨水，代替传统的设置集水井及潜水泵提升排放做法，节省用电量。

（六）降低城市热岛强度,改善居住舒适度

小区绿地景观、架空层、水体景观有助于降低室外气温，区内热岛强度为-0.7度，为冷岛。

小区内部空气温度测试值         测试期间天气与夏季典型气象日对比

三、先进经验

本项目作为住宅小区，优先关注的是住户在日常生活中的健康、舒适和便捷性要求，通过优化规划设计、岭南园林营造、岭南被动建筑手法应用及人工湿地结合的中水雨水回收利用等措施，节约建筑能耗，减少对大气的二氧化硫、二氧化碳排放，充分利用雨水资源，减少固体废物排放，为小区住户及周边居民提供一个更开阔的绿色共享空间。